[image: image1.jpg]Xerox @)




XEROX RECYCLED Pure multifunkciós papír technikai paraméterei

003R98104 / 003R98105 – Recycled PURE A4 / A3

Felhasználási besorolás

Fénymásoló: ****
Lézernyomtató: ****
Alapanyag: 
100% újra feldolgozott

Súly: 
80 ± 2,5 g/m2
Archiválási idő: 
min. 50 év

Vastagság: 
100 ± 6 mikron

Merevség ( gépirány / keresztirány ):  
min. 105 / 50 mN

Simaság ( Bendsten ):  
max. 300 ml/min.

Telítettség ( opacitás ): 
min. 93 %

Fehérség: 
110 ( CIE )

Fényesség: 
90 ( ISO )

Áteresztő képesség: 
max. 1000 ml/min.

Felületi ellenállás: 
5 x 1010 - 5 x 1012 ohm cm2
Nedvesség tartalom:
 4,2 ± 0.4

Surlódás: 
0.40 -0.65

Kopás:
max. 10 mg

Rendeződési index: 
min. 20
Elakadási ráta:
max. 0,2 º/oo ( egyoldalas ), max. 0.3 º/oo ( kétoldalas )

Méret ( szálirány ): 
A/4 ( hosszanti ), A/3 ( kereszt )

Származási hely: 
Németország

Kiszerelés: 
1 rizsma ( csomag ) = 500 lap = 2,5 kg

1 doboz = 5 rizsma = 2 500 lap

Ezen adatok a Xerox Papírfejlesztési Kutató Központja által kiadott angol nyelvű információknak megfelelőek.







[image: image2.png]O

% 1SO 14001

¥,
“Snnyy




[image: image3.png]


2009. 01. 30.

